Addolcitori Acqua

Modello        Litri Resine            H. L. P.                              Valvola

Caby 5                 5                    44x24x43                           Runxin F68

Caby 8                 8                    68x32x48                           Runxin F68

Caby 12             12                    115x32x48                         Runxin F68

Caby 18             18                    115x32x48                         Runxin F68

Caby 25             25                    115x32x48                         Runxin F68

Caby 30             30                    115x32x48                         Runxin F68

### Portata esercizio 1bar dP - 4,5 m³/h,Attacco Bombola: 2” ½ 8 NPSM,Attacchi Ingresso/uscita: 3/4” o 1”, Pressione di esercizio min 1,4 bar - max 5,9 bar,Temperatura di Esercizio min 5°C - max 45°C,Tensione di Alimentazione: 230 VAC,Frequenza di Alimentazione: 50 Hz,Materiale corpo valvola: Noryl®

Funzionamento: Il cuore dell'impianto é costituito da una bombola contenente resine cationiche.
Queste resine reagiscono al passaggio dell'acqua, trattenendo gli ioni di calcio e magnesio presenti nell'acqua dura attraverso uno scambio chimico che restituendo ioni di sodio.
Quando tutte le resine si sono esaurite del sale è il momento di rigenerarle.
Questa operazione si effettua facendo effettuare un lavaggio di acqua e sale attraverso le resine, in questo modo gli ioni di sodio vanno a sostituire gli ioni di calcio e magnesio che vengono trasportati dall'acqua fino allo scarico.
A questo punto le resine rigenerate hanno di nuovo la capacità di produrre acqua dolce.
L'intera operazione é svolta autonomamente dall'apparecchio per mezzo di un timer elettronico.L'addolcitore è quindi l'apparecchio che risolve, con la massima semplicità d'uso i problemi quotidiani legati alla presenza del calcare ed i vantaggio ottenuti sono evidenti. L'addolcimento è basato sulla proprietà degli scambiatori di ioni (resine) di togliere dall'acqua gli ioni indesiderati, sostituendoli con altri. In questo trattamento vengono impiegate resine a scambio ionico aventi un gruppo funzionale da cedere (Na+) in cambio di ioni Ca2+ e Mg2+(durezza).

### Vantaggi utlizzando un Addolcitore:

### Risparmio energetico: l’acqua dolce ha la capacità di arrivate prima in ebollizione con consumo inferiore sia di luce che di gas;

### Risparmio economico: si ridurranno i costi di manutenzione di caldaie, scaldabagni, tubazioni e rubinetti che vedranno ridotte le incrostazioni ed i depositi di calcare

### Risparmi sull’acquisto di prodotti detergenti: non avremo più la formazione di macchie sui sanitari, vetri e stoviglie, gli abiti e la biancheria saranno più freschi e puliti, i tessuti dureranno nel tempo,risparmio di oltre il 60% per il consumo di detersivi,epidermide morbida e capelli lucenti.